|  | ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Prefeitura Municipal de Patrocinio do Muriaé Obra: Construção do Capela Mortuária / Local: Rua Abílio Francisco de Paula, s/nº Centro - Patrocínio do Muriaé/MG. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Referencia: Setop julho de 2022 - sem desoneração ISS 2% |  |  |  |  |  |  | BDI : | 21,56% |
|  | ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) |
|  | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
|  | # 1.1 | # ED-16660 | # SETOP | # FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | # m² | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 1.2 | # ED-50273 | # SETOP | # LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | # m² | # 57,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Subtotal |  |  |  |
|  | 2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | ED-8471 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 52,15 |  |  |  |
|  | 2.2 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | kg | 260,36 |  |  |  |
|  | 2.3 | ED-49638 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 11,10 |  |  |  |
|  | 2.4 | ED-50174 | SETOP | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 52,15 |  |  |  |
|  | 2.5 | RO-40211 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M | m² | 22,79 |  |  |  |
|  | 2.6 | RO-40234 | SETOP | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA | m² | 11,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |
|  | 3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | ED-8471 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m³ | 261,66 |  |  |  |
|  | 3.2 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | kg | 617,82 |  |  |  |
|  | 3.3 | ED-49638 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 12,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |
|  | 4 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 90,90 |  |  |  |
|  | # 4.2 | # ED-9907 | # SETOP | # VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | # m³ | # 0,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Subtotal |  |  |  |
|  | # 5 |  |  | # COBERTURA |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1 | # ED-48421 | # SETOP | # COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2 | # m² | # 111,10 |  |  |  |
|  | # 5.2 | # ED-48407 | # SETOP | # ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | # m² | # 111,10 |  |  |  |
|  | # 5.3 | # ED-48400 | # SETOP | # CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | # m | # 15,35 |  |  |  |
|  | # 5.4 | # ED-49692 | # SETOP | # EMPENAS DE MADEIRA ANGELIM (RÉGUAS) m2 132,60 | # m² | # 11,68 |  |  |  |
|  | # 5.5 | # ED-49689 | # SETOP | # FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM | # m² | # 111,10 |  |  |  |
|  | # 5.6 | # ED-50530 | # SETOP | # PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | # m² | # 111,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Subtotal |  |  |  |
|  | 6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |
|  | # 6.1 |  |  | # MADEIRA |  |  |  |  |  |
|  | # 6.1 | # ED-49602 | # SETOP | # PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | # un | # 3,00 |  |  |  |
|  | # 6.2 | # 100700 | # SINAPI | # PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | # un | # 1,00 |  |  |  |
|  | # 6.3 | # ED-49702 | # SETOP | # MOLA HIDRÁULICA NORMAL | # un | # 3,00 |  |  |  |
|  | # 6.4 | # 100706 | # SINAPI | # CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019 | # CJ | # 1,00 |  |  |  |
|  | # 6.5 | # 3081 | # SINAPI | # FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | # CJ | # 1,00 |  |  |  |
|  | # 6.2 |  |  | # FERRO E ALUMÍNIO |  |  |  |  |  |
|  | # 6.2.1 | # ED-50951 | # SETOP | # FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | # m² | # 3,80 |  |  |  |
|  | # 6.3 |  |  | # FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |
|  | # 6.3.1 | # ED-48163 | # SETOP | # BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 6.3.2 | # ED-48167 | # SETOP | # BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 6.3.3 | # ED-48164 | # SETOP | # BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 6.3.4 | # ED-48160 | # SETOP | # BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 6.4 |  |  | # VIDROS |  |  |  |  |  |
|  | # 6.4.1 | # 102182 | # SINAPI | # ESQUADRIA DE FECHAMENTO COM JANELA EM MAXIM-AR VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | # m² | # 34,65 |  |  |  |
|  | # 6.4.3 | # 102180 | # SINAPI | # JANELAS BASCULANTE COM INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | # m² | # 1,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Subtotal |  |  |  |
|  | 7 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  |  |
|  | # 7.1 | # ED-50727 | # SETOP | # CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | # m² | # 227,20 |  |  |  |
|  | # 7.2 | # ED-50759 | # SETOP | # REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | # m² | # 227,20 |  |  |  |
|  | # 7.3 | # ED-49685 | # SETOP | # FORRO DE GESSO EM PLACAS 60 X 60 CM LISO | # m² | # 10,00 |  |  |  |
|  | # 7.4 | # ED-9066 | # SETOP | # REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | # m² | # 10,00 |  |  |  |
|  | # 7.5 | # ED-51002 | # SETOP | # SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | # m² | # 1,07 |  |  |  |
|  | # 7.6 | # ED-50997 | # SETOP | # PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | # m² | # 3,42 |  |  |  |
|  | # 7.7 | # ED-9081 | # SETOP | # REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | # m² | # 43,85 |  |  |  |
|  | # 7.8 | # ED-50716 | # SETOP | # REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X40CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | # m² | # 66,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Subtotal |  |  |  |
|  | 8 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  |  |
|  | # 8.1 | # ED-9317 | # SETOP | # PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | # m² | # 50,00 |  |  |  |
|  | # 8.2 | # ED-50567 | # SETOP | # CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM | # m² | # 50,00 |  |  |  |
|  | # 8.3 | # ED-51145 | # SETOP | # PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | # m² | # 31,30 |  |  |  |
|  | # 8.4 | # ED-50754 | # SETOP | # REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | # m² | # 50,00 |  |  |  |
|  | # 8.5 | # ED-50772 | # SETOP | # RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 7CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | # ml | # 20,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Subtotal |  |  |  |
|  | 9 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  |  |
|  | # 9.1 |  |  | # ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  |
|  | # 9.1.1 | # ED-50221 | # SETOP | # PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | # un | # 5,00 |  |  |  |
|  | # 9.1.2 | # COMPOSIÇÃO | # SETOP | # PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 9.1.3 | # ED-49995 | # SETOP | # REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 9.1.4 | # ED-49989 | # SETOP | # REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | # un | # 1,00 |  |  |  |
|  | 9.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  |  |
|  | # 9.2.1 | # ED-50223 | # SETOP | # PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB -SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA. (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS,ETC.) | # un | # 5,00 |  |  |  |
|  | # 9.2.2 | # ED-50225 | # SETOP | # PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA.(VASO SANITÁRIO) | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 9.2.3 | # ED-50224 | # SETOP | # PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA. (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | # un | # 1,00 |  |  |  |
|  | 9.3 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  |  |
|  | # 9.3.1 | # ED-50301 | # SETOP | # BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 9.3.2 | # ED-48157 | # SETOP | # ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 9.3.3 | # ED-50316 | # SETOP | # DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 9.3.4 | # ED-48181 | # SETOP | # PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 9.3.5 | # ED-50282 | # SETOP | # LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 9.3.6 | # ED-50329 | # SETOP | # TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 9.3.7 | # ED-48182 | # SETOP | # DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | # un | # 3,00 |  |  |  |
|  | # 9.3.8 | # ED-48188 | # SETOP | # SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | # un | # 3,00 |  |  |  |
|  | # 9.3.9 | # ED-48176 | # SETOP | # CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 9.3.10 | # ED-49965 | # SETOP | # REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | # un | # 1,00 |  |  |  |
|  | # 9.3.11 | # ED-49957 | # SETOP | # RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | # un | # 2,00 |  |  |  |
|  | # 9.3.12 | # ED-50007 | # SETOP | # CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50 MM | # un | # 1,00 |  |  |  |
|  | # 9.3.13 | # ED-21657 | # SETOP | # BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | # un | # 1,68 |  |  |  |
|  | # 9.3.14 | # ED-48348 | # SETOP | # RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | # ml | # 4,80 |  |  |  |
|  | # 9.3.15 | # ED-48351 | # SETOP | # TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | # ml | # 2,80 |  |  |  |
|  | # 9.3.16 | # ED-50278 | # SETOP | # CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | # un | # 1,00 |  |  |  |
|  | # 9.3.17 | # ED-50324 | # SETOP | # TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | # un | # 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Subtotal |  |  |  |
|  | 10 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 | ED-50228 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | un | 15,00 |  |  |  |
|  | 10.2 | ED-17903 | SETOP | PONTO DE SOBREPOR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | un | 5,00 |  |  |  |
|  | 10.3 | ED-50232 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA UN 256,02 | un | 12,00 |  |  |  |
|  | 10.4 | ED-13357 | SETOP | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 15,00 |  |  |  |
|  | 10.5 | ED-20585 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C5, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 38,1KVA ATÉ 47KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1,00 |  |  |  |
|  | 10.6 | ED-49506 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM | un | 1,00 |  |  |  |
|  | 10.7 | ED-49244 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | un | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |
|  | 11 |  |  | INSTALAÇÃO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | un | 2,00 |  |  |  |
|  | 11.2 | ED-26989 | SETOP | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6,00 |  |  |  |
|  | 11.3 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | un | 2,00 |  |  |  |
|  | 11.4 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA -DIREITA) | un | 2,00 |  |  |  |
|  | 11.5 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA -ESQUERDA) | un | 2,00 |  |  |  |
|  | 11.6 | ED-50205 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | un | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |
|  | 12 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 | ED-50478 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 125,10 |  |  |  |
|  | 12.2 | ED-50453 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 171,20 |  |  |  |
|  | 12.2 | ED-50519 | SETOP | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 9,20 |  |  |  |
|  | 12.4 | ED-50497 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 3,80 |  |  |  |
|  | 12.5 | ED-50530 | SETOP | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | m² | 22,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |
|  | 13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 57,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Subtotal |  |  |  |
|  | Valor TOTAL com BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.: Emitir em papel que identifique a empresa ou por carimbo que a identifique.

____________________________					             ___________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO							REPRESENTANTE LEGAL

CREA